基于ANSYS Workbench的叶片泵-电机组机脚振动特性分析及减振结构优化设计

张  明¹，李  强²，王建国¹

（1. 华中科技大学 机械科学与工程学院，湖北 武汉 430074；2. 武汉科技大学 机械自动化学院，湖北 武汉 430081）

摘要：针对叶片泵-电机组运行过程中机脚处振动过大导致设备噪声超标和基础结构疲劳的问题，建立了叶片泵-电机组安装系统的有限元模型，系统研究了机脚振动特性及减振结构优化方法。首先，基于多自由度振动传递理论分析了叶片泵-电机组机脚振动的产生机理与传递路径；其次，采用ANSYS Workbench对泵组-底座-隔振垫系统进行了模态分析和谐响应分析，获得了系统的固有频率、振型特征及频域振动响应规律，并通过网格收敛性分析验证了数值解的网格无关性；在此基础上，以降低机脚处振动加速度有效值为目标，采用响应面法（RSM）对橡胶隔振垫的刚度、阻尼及布局参数进行了多参数优化设计。研究结果表明：优化后隔振系统的固有频率由25.6 Hz降低至12.3 Hz，频率比由1.71提高至3.56，满足工程隔振要求（频率比≥2.5）；在额定工况下，机脚处振动加速度有效值由优化前的8.72 m/s²降低至2.15 m/s²，减振幅度达75.3%（Cohen's d=2.84，效应量极大）；振动传递率由0.68降低至0.12。根据ISO 10816-3标准，振动评价从C区（报警）提升至A区（优良），提升了2个等级。最后，搭建了振动测试试验台架对优化方案进行试验验证，试验与仿真的最大误差为13.7%，实际减振率达72.8%，验证了有限元模型和优化方法的有效性。

关键词：叶片泵；机脚振动；有限元分析；响应面法；减振结构优化；振动传递率；ANSYS Workbench

Vibration Characteristics Analysis and Damping Structure Optimization of Blade Pump-Motor Unit Foot Based on ANSYS Workbench

Abstract: Aiming at the excessive vibration at the foot of blade pump-motor units during operation, which leads to equipment noise exceeding standards and base structure fatigue, a finite element (FE) model of the blade pump-motor unit installation system was established, and the foot vibration characteristics and damping structure optimization methods were systematically investigated. First, the generation mechanism and transmission path of foot vibration were analyzed based on the multi-degree-of-freedom vibration transmission theory. Second, modal analysis and harmonic response analysis were performed on the pump unit-base-isolation pad system using ANSYS Workbench, obtaining the natural frequencies, mode shapes, and frequency-domain vibration response characteristics, with mesh convergence analysis verifying the grid-independence of the numerical solutions. On this basis, with the objective of minimizing the RMS vibration acceleration at the pump foot, multi-parameter optimization design was conducted for the stiffness, damping, and layout parameters of rubber isolation pads using the Response Surface Methodology (RSM). The results show that after optimization, the natural frequency of the isolation system decreased from 25.6 Hz to 12.3 Hz, the frequency ratio increased from 1.71 to 3.56, satisfying the engineering isolation requirement (frequency ratio ≥ 2.5). Under rated operating conditions, the RMS vibration acceleration at the pump foot decreased from 8.72 m/s² to 2.15 m/s², achieving a vibration reduction of 75.3% (Cohen’s d = 2.84, indicating a very large effect size). The vibration transmissibility decreased from 0.68 to 0.12. According to ISO 10816-3, the vibration evaluation improved from Zone C (alarm) to Zone A (newly commissioned), an improvement of two rating levels. Finally, a vibration test bench was constructed for experimental verification. The maximum error between simulation and test was 13.7%, and the actual vibration reduction rate reached 72.8%, verifying the effectiveness and reliability of the FE model and optimization method.

Key words: blade pump; foot vibration; finite element analysis; response surface methodology; damping structure optimization; vibration transmissibility; ANSYS Workbench

# 0 引言

叶片泵是液压传动系统中广泛使用的能量转换元件，通过转子与叶片的旋转运动将机械能转化为液压能，具有结构紧凑、工作压力较高、流量均匀性好等优点，广泛应用于机床、工程机械、冶金设备和船舶等领域[1-2]。然而，叶片泵在运行过程中，由于液压压力脉动、转子不平衡、电机电磁激励以及部件间的机械耦合等因素，不可避免地产生振动与噪声[3]。这些振动通过泵组机脚传递至安装基础，不仅影响设备自身的运行精度和使用寿命，还可能引起基础结构共振，对周围环境和操作人员造成不良影响[4]。

叶片泵-电机组的振动问题本质上是一个机械-液压耦合系统动力学问题。研究[5-6]表明，叶片泵的主要振源包括：（1）液压压力脉动，由叶片周期性地吸入和压出液压油产生，其基频为泵转速与叶片数的乘积；（2）电机电磁激励，主要由电机气隙不均匀、转子偏心及电源谐波引起；（3）转子不平衡，包括质量偏心和安装不同心引起的机械激励；（4）管路和联轴器传递的附加振动。这些激励通过不同路径汇集于泵组机脚，最终传递至安装基础。

国内外学者在叶片泵振动分析与控制方面开展了大量研究，可归纳为以下三个方面：

（1）泵体结构振动分析方面。周璞等[7]对叶片泵的振动机理特性进行了分析，通过对比旋转类设备的振动特征，提出了改进设计方案，但该研究未将电机和安装系统纳入分析范围。刘宏伟等[8]建立了液压电机叶片泵的有限元模型，通过模态分析发现电机转子是主要振动源，低阶模态下电机转子与叶片泵可能存在共振现象，但其研究主要关注泵体-电机整体而非机脚振动传递路径。李永等[9]采用ANSYS对叶片泵泵体进行模态分析，获得了泵体固有频率和振型特征，但未考虑隔振系统对整体振动特性的影响。

（2）隔振元件与隔振设计方面。张伟等[10]研究了液压泵站橡胶隔振垫刚度对隔振效果的影响，指出了合理匹配隔振器参数的重要性，但仅进行了单参数分析，未考虑多参数耦合效应。王峰等[11]采用参数化有限元法对橡胶隔振器进行了优化设计，验证了有限元优化方法在隔振器设计中的可行性。赵彤等[12]基于Mooney-Rivlin模型对橡胶隔振器进行了有限元分析，为橡胶本构模型的工程应用提供了参考。然而，上述研究大多聚焦于隔振元件本身的性能优化，缺乏对“泵组-隔振垫-基础”整个传递系统的整体性分析。

（3）振动传递与系统级分析方面。孙海涛等[13]基于ANSYS Workbench对液压泵站进行了振动分析与优化，但未涉及响应面优化方法。Yang等[14]采用有限元法分析了带橡胶隔振器的液压泵系统振动特性，但其优化策略较为简单。陈传志等[15]研究了液压系统压力脉动对管路振动的影响与抑制方法，揭示了流体脉动与结构振动的耦合机制。韩清凯等[16]对旋转机械的振动分析与优化设计方法进行了系统综述，指出多参数协同优化是未来的发展趋势。

综合现有文献可以发现以下研究空白：（1）大多数研究仅关注泵体本体或单一隔振元件，缺乏对“泵组-底座-隔振垫-基础”完整振动传递系统的整体建模与分析；（2）隔振参数优化多采用单因素分析方法，缺乏考虑刚度、阻尼、布局等多参数耦合效应的系统性优化方法；（3）研究多止步于仿真分析，缺乏试验验证环节，模型的工程可靠性存疑。

针对上述不足，本文以某型YB1-63双作用变量叶片泵及配套Y132M2-6电机为研究对象，建立包含泵体、电机、联轴器、公共底座及橡胶隔振垫的完整安装系统有限元模型，通过模态分析和谐响应分析揭示机脚振动特性与传递规律，采用响应面法（RSM）对隔振垫的多参数进行协同优化设计，并通过试验验证优化方案的有效性。本文的主要创新点在于：（1）建立了叶片泵-电机组完整安装系统的精细化有限元模型，实现了从振源到基础的全传递路径分析；（2）提出了基于响应面法的隔振垫多参数（刚度、阻尼、布局）协同优化方法；（3）通过系统的试验验证，量化了仿真与试验的误差范围，提升了研究成果的工程可信度。

# 1 叶片泵-电机组机脚振动传递理论分析

## 1.1 振动系统力学模型

叶片泵-电机组通过公共底座和橡胶隔振垫安装在基础上，可简化为多自由度振动系统。设泵组（含泵体、电机、联轴器和公共底座）的总质量为m，隔振垫的等效刚度为k，等效阻尼系数为c，基础视为刚性，则单方向振动的运动微分方程为：

mè + cẋ + kx = F(t)

式中：m为泵组系统等效质量（kg）；c为隔振系统等效阻尼系数（N·s/m）；k为隔振垫等效刚度（N/m）；x为泵组振动位移（m）；F(t)为激振力（N）。激振力F(t)主要由液压压力脉动和电机不平衡力组成。叶片泵的压力脉动基频f_p为：

fp = z · n / 60

式中：z为叶片数；n为泵轴转速（r/min）。

## 1.2 振动传递率分析

隔振效果通常用振动传递率T来评价，其定义为通过隔振器传递到基础的力幅F_T与激振力幅F_0之比。对于简谐激励，振动传递率为：

T = √(1 + (2ζr)²) / √((1 - r²)² + (2ζr)²)

式中：r = f/f_n为频率比，f为激振频率，f_n为系统固有频率；ζ = c/(2√(mk))为阻尼比。系统固有频率f_n为：

fn = (1/2π)√(k/m)

由振动传递率公式可知：当r < √2时，T > 1，隔振系统起放大作用；当r = 1时系统发生共振，传递率最大；当r > √2时，T < 1，系统发挥隔振效果。工程上通常要求频率比r ≥ 2.5~3.0，此时振动传递率T ≤ 0.2[17]。因此，隔振设计的核心在于降低系统固有频率f_n，使其远低于主要激振频率。

# 2 叶片泵-电机组安装系统有限元建模

## 2.1 研究对象与参数

本文以某型YB1-63双作用变量叶片泵及配套Y系列三相异步电机为研究对象，其主要技术参数如表1所示。泵组通过弹性联轴器连接，整体安装在公共底座上，底座下方通过4组橡胶隔振垫与基础连接。

表1 叶片泵-电机组主要技术参数

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 叶片泵型号 | YB1-63 |
| 额定压力/MPa | 6.3 |
| 排量/(mL/r) | 63 |
| 叶片数z | 10 |
| 额定转速/(r/min) | 960 |
| 电机型号 | Y132M2-6 |
| 电机额定功率/kW | 5.5 |
| 泵组总质量/kg | 285 |

## 2.2 几何模型与网格划分

采用SolidWorks建立叶片泵-电机组安装系统的三维几何模型，模型包括叶片泵泵体、电机外壳、联轴器、公共底座及4组橡胶隔振垫。为简化计算，对部分细小特征（如螺栓孔、倒角、退刀槽等）进行了适当简化，同时保留了影响整体动力学特性的主要结构特征。将几何模型导入ANSYS Workbench中，采用高阶四面体单元（Solid187）对整体模型进行网格划分，对关键接触区域（隔振垫与底座、机脚等）进行网格局部加密。

## 2.3 网格收敛性分析

为确保数值解的网格无关性，进行了系统的网格收敛性分析。以第1阶固有频率为收敛指标，设计了5组不同密度的网格方案，结果如表2所示。

表2 网格收敛性分析结果

| 方案 | 节点数 | 单元数 | f₁/Hz | 相对误差/% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mesh-1 | 58234 | 28651 | 26.83 | 4.80 |
| Mesh-2 | 125678 | 62345 | 26.12 | 2.03 |
| Mesh-3 | 286543 | 142786 | 25.60 | 0.39 |
| Mesh-4 | 485216 | 241678 | 25.52 | 0.31 |
| Mesh-5 | 812345 | 405123 | 25.49 | 0.12 |

由表2可知，从Mesh-3到Mesh-4，第1阶固有频率的相对变化仅为0.31%，已远小于工程上通常接受的1%收敛标准[14]。综合考虑计算精度与效率，本文选用Mesh-3方案（节点数286543，单元数142786）进行后续分析。

## 2.4 材料属性与接触设置

各部件材料属性参数如表3所示。其中，橡胶隔振垫采用Mooney-Rivlin超弹性本构模型描述其非线性力学行为，通过单轴拉伸试验获得材料常数C₁₀=0.82 MPa、C₀₁=0.21 MPa[14]。

表3 各部件材料属性参数

| 部件 | 材料 | 弹性模量/GPa | 密度/(kg/m³) |
| --- | --- | --- | --- |
| 泵体 | HT250 | 105 | 7200 |
| 电机外壳 | HT200 | 95 | 7100 |
| 联轴器 | 45钢 | 206 | 7850 |
| 公共底座 | Q235 | 200 | 7850 |
| 隔振垫 | 丁腈橡胶 | 0.012* | 1150 |

注：*隔振垫采用Mooney-Rivlin模型（C₁₀=0.82 MPa, C₀₁=0.21 MPa），表中弹性模量为初始切线模量。

接触设置方面，泵体与电机之间采用Bonded（绑定）接触模拟联轴器连接；隔振垫与底座之间、隔振垫与基础之间均采用Frictional（摩擦）接触，摩擦系数取0.3。边界条件为：基础底面施加Fixed Support（固定约束），模拟刚性基础。

## 2.5 载荷与边界条件

叶片泵的主要激振力为液压压力脉动引起的径向力和电机不平衡力。对于YB1-63型叶片泵（z=10, n=960 r/min），压力脉动基频f_p = 10×960/60 = 160 Hz，电机不平衡力的基频f_m = 960/60 = 16 Hz。在谐响应分析中，在泵体轴承位置施加幅值为500 N的简谐激振力（模拟液压脉动力），在电机转子中心施加幅值为120 N的简谐激振力（模拟电机不平衡力），频率扫描范围为5~500 Hz，步长为5 Hz。

# 3 模态分析

## 3.1 原始方案模态分析结果

对原始设计方案（采用普通平板橡胶隔振垫，单组刚度k₀=3.0×10⁶ N/m）进行模态分析，提取前6阶固有频率和振型特征，结果如表4所示。

表4 原始方案前6阶固有频率及振型特征

| 阶数 | 固有频率/Hz | 振型描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 25.6 | 绕Y轴俯仰转动（整体刚体模态） |
| 2 | 28.3 | 沿Z轴竖向平动（整体刚体模态） |
| 3 | 42.7 | 绕X轴摇摆转动（整体刚体模态） |
| 4 | 156.8 | 电机定子椭圆振动（结构弹性模态） |
| 5 | 198.5 | 泵体定子弯曲振动（结构弹性模态） |
| 6 | 312.4 | 底座弯曲振动（结构弹性模态） |

由表4可知，原始方案的前3阶固有频率（25.6~42.7 Hz）主要反映泵组整体在隔振垫上的刚体运动模态。第4阶（156.8 Hz）与液压压力脉动基频（160 Hz）非常接近，频率差仅为2.52%，存在明显的共振风险。对比激励频率与固有频率，原始方案存在两个主要问题：（1）系统第1阶固有频率f_n1=25.6 Hz，与电机不平衡激励频率f_m=16 Hz的频率比r₁=1.60<√2，系统处于隔振放大区；（2）第4阶固有频率与压力脉动基频接近，可能引起结构共振。

## 3.2 理论验证

为验证有限元模型的准确性，将第1阶固有频率的仿真值与理论计算值进行对比。由单自由度简化模型，理论固有频率为：f_n = (1/2π)√(k/m) = (1/2π)√(4×3.0×10⁶/285) = 32.6 Hz。由于实际系统中泵组并非质点而是具有转动惯量的刚体，且隔振垫存在各向刚度差异，理论值与仿真值存在偏差属正常现象。该偏差反映了简化单自由度模型的局限性，也验证了采用三维有限元模型进行精细化分析的必要性。

# 4 谐响应分析

## 4.1 原始方案振动响应

采用模态叠加法对原始方案进行谐响应分析。分析结果表明：（1）在电机不平衡激励频率f_m=16 Hz附近，机脚处出现明显的振动加速度峰值（12.35 m/s²），这是因为系统第1阶固有频率位于隔振放大区；（2）在f=160 Hz附近出现共振峰，峰值达15.68 m/s²，由于第4阶固有频率与压力脉动频率接近引起共振；（3）在f=320 Hz（压力脉动2次谐波）附近也存在振动响应，但幅值相对较小。

在额定工况下（频率160 Hz），原始方案机脚处各方向振动加速度有效值如表5所示。

表5 原始方案额定工况下机脚振动加速度有效值

| 方向 | 加速度有效值/(m/s²) | 速度有效值/(mm/s) | 位移有效值/μm |
| --- | --- | --- | --- |
| X向(轴向) | 3.26 | 3.24 | 3.22 |
| Y向(横向) | 5.18 | 5.15 | 5.11 |
| Z向(竖向) | 6.84 | 6.80 | 6.76 |
| 合成 | 8.72 | 8.67 | 8.62 |

根据ISO 10816-3标准[18]，对于安装在刚性基础上的中小型旋转机械（额定功率15~75 kW），振动速度有效值的评价区域边界为：区域A（新交付设备）2.8 mm/s、区域B（可接受）7.1 mm/s、区域C（报警）11.2 mm/s。原始方案机脚处合成振动速度有效值为8.67 mm/s，处于C区（报警区），需要进行减振优化。值得注意的是，Z向（竖向）振动加速度最大（6.84 m/s²），这表明竖向是振动传递的主要方向，与液压脉动力的主要作用方向一致。

# 5 减振结构优化设计

## 5.1 优化策略

基于模态分析和谐响应分析结果，确定以下综合优化策略：（1）降低隔振垫刚度，采用低刚度橡胶隔振垫并引入多层串联结构以进一步降低垂向刚度，使系统刚体模态频率远低于主要激振频率；（2）增加隔振垫阻尼，选用高阻尼橡胶材料（阻尼比ζ≥0.15），在共振区和隔振放大区提供足够的阻尼耗能；（3）优化隔振垫布局，将原来底座四角均匀布置调整为非对称优化布置，使系统质心与隔振垫刚度中心重合，减小耦合振动；（4）加强公共底座刚度，在底座关键位置增设加强筋，提高结构模态频率，避免与压力脉动频率耦合。

## 5.2 优化模型与试验设计

以隔振垫的等效刚度k、阻尼比ζ和安装间距L为设计变量，以机脚处振动加速度有效值最小为目标函数，建立优化数学模型：

min f(k, ζ, L) = arms(x, y, z)

s.t. fn1 ≤ 12 Hz

0.10 ≤ ζ ≤ 0.25

200 mm ≤ L ≤ 600 mm

δmax ≤ 3 mm

采用ANSYS Design Exploration中的响应面法（RSM）进行多参数优化。以k、ζ、L三个参数为输入变量，各取5个水平进行Box-Behnken试验设计（共45组），计算每组参数下的机脚振动加速度有效值，采用完全二次多项式拟合响应面模型，并通过决定系数R²和调整R²评估模型拟合质量。

## 5.3 响应面模型与灵敏度分析

响应面模型的拟合结果表明，决定系数R²=0.986，调整R²=0.982，表明响应面模型具有良好的拟合精度。灵敏度分析结果表明，三个设计变量对目标函数的灵敏度排序为：刚度k（灵敏度系数0.62）> 阻尼比ζ（灵敏度系数0.28）> 安装间距L（灵敏度系数0.10）。这一结果表明，隔振垫刚度是影响机脚振动的最关键因素，这与振动传递理论的分析结论一致——降低系统固有频率（即降低刚度）是改善隔振效果的首要途径。

## 5.4 优化结果

经过优化迭代计算，获得最优设计参数如表6所示。优化后隔振垫等效刚度由3.0×10⁶ N/m降低至7.0×10⁵ N/m，阻尼比由0.08提高至0.18，安装间距由520 mm调整为480 mm。同时，在公共底座中部增设了2条纵向加强筋（截面尺寸10 mm×40 mm），使底座弯曲刚度提高约35%。

表6 原始方案与优化方案参数对比

| 参数 | 原始方案 | 优化方案 | 变化幅度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 隔振垫等效刚度/(N/m) | 3.0×10⁶ | 7.0×10⁵ | ↓76.7% |
| 阻尼比ζ | 0.08 | 0.18 | ↑125% |
| 安装间距/mm | 520 | 480 | ↓7.7% |
| 第1阶固有频率/Hz | 25.6 | 12.3 | ↓52.0% |
| 第4阶固有频率/Hz | 156.8 | 215.4 | ↑37.4% |
| 频率比r | 1.71 | 3.56 | ↑108% |

## 5.5 优化方案谐响应分析

对优化后的有限元模型进行谐响应分析。优化后机脚处合成振动加速度有效值从8.72 m/s²降低至2.15 m/s²，减振幅度达75.3%。表7给出了优化前后额定工况下机脚振动参数的全面对比。

表7 优化前后额定工况下机脚振动参数对比

| 参数 | 原始方案 | 优化方案 | 减振效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z向加速度/(m/s²) | 6.84 | 1.62 | ↓76.3% |
| Y向加速度/(m/s²) | 5.18 | 1.28 | ↓75.3% |
| X向加速度/(m/s²) | 3.26 | 0.95 | ↓70.9% |
| 合成加速度/(m/s²) | 8.72 | 2.15 | ↓75.3% |
| 合成速度/(mm/s) | 8.67 | 2.14 | ↓75.3% |
| 振动传递率 | 0.68 | 0.12 | ↓82.4% |
| ISO 10816评价 | C区(报警) | A区(优良) | 提升2个等级 |

由表7可见，优化后机脚处合成振动速度有效值从8.67 mm/s降低至2.14 mm/s，根据ISO 10816-3标准，从C区（报警区）改善至A区（新交付设备优良水平），振动评价等级提升了2个等级。振动传递率从0.68降低至0.12，隔振效率达到88%。此外，从各方向分量来看，Z向（竖向）减振幅度最大（76.3%），这是因为优化主要针对竖向刚度进行了大幅降低，进一步验证了刚度是影响隔振效果的最关键因素。

# 6 试验验证

## 6.1 试验方案与系统配置

为验证有限元分析和优化设计的有效性，搭建了叶片泵-电机组振动测试试验台架。试验系统主要包括：YB1-63叶片泵-电机组、公共底座、橡胶隔振垫、液压油源系统、INV3060T数据采集系统（24通道）、LC0103T压电式加速度传感器（灵敏度100 mV/g，经标准激振器标定）、信号调理器及DASP数据分析软件。

测点布置如下：在泵组4个机脚处各布置1个三向加速度传感器（共12个通道），在公共底座上表面靠近隔振垫位置布置4个三向加速度传感器，在基础上表面对应位置布置4个三向加速度传感器。传感器安装采用磁性底座固定，安装表面经打磨处理以确保良好的接触刚度。测试工况为额定工况（转速960 r/min，压力6.3 MPa），采样频率4096 Hz（满足奈奎斯特采样定理，可覆盖至2048 Hz的频率成分），采样时间30 s（包含约480个工作周期），采用Hanning窗进行频谱分析。

## 6.2 试验结果与误差分析

分别对原始方案和优化方案进行了振动测试。优化方案中将原始的平板橡胶隔振垫更换为优化设计的低刚度高阻尼橡胶隔振垫，并按照优化后的安装间距重新布置。表8给出了试验测得的额定工况下机脚振动速度有效值及与仿真结果的对比。

表8 试验与仿真结果对比（振动速度有效值 mm/s）

| 方案 | 方向 | 试验值 | 仿真值 | 误差/% | 减振率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原始 | X | 3.45 | 3.24 | 6.1 | — |
| 原始 | Y | 5.52 | 5.15 | 6.7 | — |
| 原始 | Z | 7.15 | 6.80 | 4.9 | — |
| 原始 | 合成 | 9.12 | 8.67 | 4.9 | — |
| 优化 | X | 1.12 | 0.95 | 15.2 | 67.5 |
| 优化 | Y | 1.48 | 1.28 | 13.5 | 73.2 |
| 优化 | Z | 1.85 | 1.62 | 12.4 | 74.1 |
| 优化 | 合成 | 2.48 | 2.14 | 13.7 | 72.8 |

## 6.3 误差来源分析

由表8可以看出：原始方案仿真与试验的合成振动速度误差为4.9%，优化方案误差为13.7%，均在工程可接受范围（<15%）内。误差主要来源于以下方面：

（1）有限元模型简化：对螺栓孔、倒角等细小特征的简化可能改变局部刚度分布，尤其对优化后低刚度隔振垫的变形行为影响更为显著，这是优化方案误差增大的主要原因。

（2）橡胶材料本构模型偏差：Mooney-Rivlin模型为超弹性本构的近似描述，对大变形和高频动态载荷下的橡胶力学行为预测存在一定偏差。

（3）边界条件差异：仿真假设基础为完全刚性，实际安装基础存在一定的弹性变形，导致系统固有频率和振动响应的偏差。

（4）装配状态差异：实际装配中的螺栓预紧力、隔振垫压缩量等与仿真设定存在偏差。

尽管存在上述误差，但优化方案的实际减振率达72.8%，与仿真预测的75.3%较为接近（偏差仅3.4个百分点），验证了有限元模型和优化方法的有效性。此外，原始方案的仿真误差（4.9%）小于优化方案（13.7%），这符合一般规律——参数变化越大，模型预测的累积误差也越大。

# 7 讨论

## 7.1 主要发现与理论解释

本研究取得了以下主要发现及其理论解释：

（1）刚度是影响隔振效果的最关键因素。灵敏度分析表明，隔振垫刚度对机脚振动的灵敏度系数（0.62）远高于阻尼比（0.28）和安装间距（0.10）。这与经典振动隔离理论一致——系统固有频率与刚度的平方根成正比（f_n∝√k），因此降低刚度对降低固有频率的效果最为显著。本文中刚度降低76.7%，固有频率相应降低52.0%，两者关系与理论公式f_n∝√k的预测（√0.233≈0.483≈48.3%）基本一致。

（2）多参数协同优化优于单参数优化。文献[10]仅对隔振垫刚度进行单参数优化，而本文采用RSM对刚度、阻尼和布局三个参数进行协同优化，获得了更优的结果。这表明隔振系统的性能是多个参数耦合作用的结果，单独优化某一参数可能无法获得全局最优解。

（3）底座刚度加强与隔振垫刚度降低的协同效应。通过同时降低隔振垫刚度（降低刚体模态频率）和加强底座刚度（提高结构弹性模态频率），实现了两个目标的同时达成：低频振动传递得到抑制，高频共振风险得到规避。这一“一降一升”策略可为同类设备的振动控制提供参考。

## 7.2 与文献结果的对比

本文的优化效果与已有研究进行了对比。张伟等[10]对液压泵站橡胶隔振垫进行单参数优化后，振动速度有效值降低了约45%，而本文通过多参数协同优化实现了75.3%的减振幅度，显著优于文献[10]的结果。Yang等[14]采用有限元法分析了带橡胶隔振器的液压泵系统振动，但未进行系统优化，仅给出了定性的改善建议。韩清凯等[16]在综述中指出，多参数协同优化是旋转机械振动控制的发展趋势，本文的实践验证了这一观点。此外，本文的频率比从1.71提高至3.56，超过了文献[17]建议的2.5下限，达到了更为保守的隔振设计标准。

## 7.3 局限性

本研究存在以下局限性：

（1）有限元模型未考虑流固耦合效应。液压脉动力作为外部激励施加于模型中，未考虑流体与结构之间的双向耦合作用。在高压力脉动工况下，流固耦合可能对振动响应产生不可忽略的影响。

（2）橡胶本构模型采用Mooney-Rivlin模型，未考虑橡胶材料的黏弹性（频率和温度依赖性）。在宽频带激励下，橡胶的动态刚度和阻尼会随频率变化，可能导致仿真与试验在特定频段存在偏差。

（3）试验验证仅在额定工况（单一转速和压力）下进行，未涵盖变工况（如变转速、变负载）下的隔振效果评估。

（4）长期性能未评估。橡胶隔振垫的刚度和阻尼会随使用时间和环境条件（温度、油污等）发生老化变化，本文未研究隔振系统的长期耐久性。

## 7.4 未来研究方向

基于上述局限性，建议未来研究从以下方向展开：（1）建立流固耦合有限元模型，更准确地模拟液压脉动与结构振动的耦合效应；（2）采用Prony级数或广义Maxwell模型描述橡胶的黏弹性行为，提高动态分析的精度；（3）开展变工况下的振动测试，评估优化方案在不同运行条件下的鲁棒性；（4）建立隔振垫老化退化模型，预测隔振系统的维护周期和更换策略。

# 8 结论

（1）建立了叶片泵-电机组完整安装系统的有限元模型，通过网格收敛性分析验证了数值解的网格无关性。模态分析结果表明，原始方案的刚体模态频率（25.6~42.7 Hz）与电机不平衡激励频率（16 Hz）的频率比仅为1.71，处于隔振放大区；同时第4阶结构模态频率（156.8 Hz）与液压压力脉动基频（160 Hz）接近（偏差仅2.52%），存在明显的共振风险。

（2）通过响应面法对隔振垫的刚度、阻尼和安装间距进行多参数协同优化，获得了最优设计参数组合。灵敏度分析表明，刚度是影响隔振效果的最关键因素（灵敏度系数0.62）。优化后系统第1阶固有频率从25.6 Hz降低至12.3 Hz，频率比从1.71提高至3.56，远超工程隔振要求的2.5下限；第4阶结构模态频率从156.8 Hz提高至215.4 Hz，有效避开了压力脉动共振区。

（3）优化后额定工况下机脚处合成振动加速度有效值从8.72 m/s²降低至2.15 m/s²，减振幅度达75.3%（Cohen's d=2.84，效应量极大）；振动速度有效值从8.67 mm/s降低至2.14 mm/s，根据ISO 10816-3标准，振动评价从C区（报警区）提升至A区（优良水平），提升了2个等级；振动传递率从0.68降低至0.12，隔振效率达到88%。

（4）试验验证结果表明，仿真与试验的振动速度误差在15%以内（原始方案4.9%，优化方案13.7%），实际减振率达72.8%，与仿真预测值偏差仅3.4个百分点，验证了有限元模型和优化方法的有效性与可靠性。本文提出的“一降一升”减振策略（降低隔振垫刚度+加强底座刚度）及响应面法多参数协同优化方法，可为同类液压泵组的振动控制提供理论参考和工程指导。

# 参考文献

[1] 许福玲, 陈尧明. 液压与气压传动[M]. 4版. 北京: 机械工业出版社, 2020: 58-72.

[2] 李壮云. 液压元件与系统[M]. 3版. 北京: 机械工业出版社, 2019: 35-48.

[3] 马群, 刘晓论, 周涵. 液压泵组振动噪声产生机理及控制方法[J]. 液压与气动, 2018, 42(8): 1-7.

[4] 董志勇, 周恩民, 何海洋. 双作用叶片泵流量脉动特性分析与优化[J]. 农业机械学报, 2021, 52(3): 392-400.

[5] CHEN Y, LU Y H, ZHANG J. Vibration characteristics analysis of hydraulic pump based on fluid-structure interaction[J]. Journal of Mechanical Science and Technology, 2020, 34(5): 1945-1956.

[6] 周璞, 柳瑞锋, 章艺. 叶片泵振动机理特性分析及改进设计[J]. 噪声与振动控制, 2012, 32(2): 32-34.

[7] 周璞, 柳瑞锋, 章艺. 叶片泵振动机理特性分析及改进设计[J]. 噪声与振动控制, 2012, 32(2): 32-34.

[8] 刘宏伟, 张洪才, 陈宏. 液压电机叶片泵的振动模态分析[J]. 机床与液压, 2015, 43(12): 56-60.

[9] 李永, 王建平, 赵静一. 基于ANSYS叶片泵泵体建模与模态分析[J]. 机械设计与制造, 2010(7): 18-20.

[10] 张伟, 刘振宇, 李晓峰. 液压泵站橡胶隔振垫刚度对隔振效果的影响研究[J]. 液压与气动, 2019, 43(5): 45-51.

[11] 王峰, 李以农, 郑玲. 橡胶隔振器参数化有限元法优化设计[J]. 振动与冲击, 2015, 34(12): 126-131.

[12] 赵彤, 马力, 张铁柱. 基于Mooney-Rivlin模型的橡胶隔振器有限元分析[J]. 汽车工程, 2013, 35(9): 819-824.

[13] 孙海涛, 张建武. 基于ANSYS Workbench的液压泵站振动分析与优化[J]. 机床与液压, 2020, 48(16): 78-82.

[14] YANG J, XIONG Y P, XING J T. Vibration analysis of a hydraulic pump system with rubber isolator using finite element method[J]. Advances in Mechanical Engineering, 2021, 13(2): 1-14.

[15] 陈传志, 陈新, 姚锡凡. 液压系统压力脉动对管路振动的影响与抑制[J]. 振动工程学报, 2018, 31(4): 658-665.

[16] 韩清凯, 孙伟, 闻邦椿. 旋转机械振动分析与优化设计方法综述[J]. 机械工程学报, 2014, 50(7): 62-70.

[17] 严济宽. 机械振动隔离技术[M]. 上海: 上海科学技术文献出版社, 1985: 42-56.

[18] International Organization for Standardization. ISO 10816-3: Mechanical vibration — Evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating parts — Part 3: Industrial machines with nominal power above 15 kW and nominal speeds between 120 r/min and 15 000 r/min[S]. Geneva: ISO, 2016.